Arbeitshilfe zur Beurteilung von Neu-, An- und Umbauten

im Bereich der Erhaltungssatzung Lindental-Süd

Grundsätzliches

Im Geltungsbereich dieser Satzung soll die städtebauliche Eigenart des Gebietes auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt erhalten werden. Daher bedürfen der Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung.

Generell sind die ursprünglichen Siedlungshäuser zu erhalten, sofern dies im Einzelfall zumutbar ist. Neubauten sollen sich möglichst unauffällig in die vorhandene Struktur einfügen, ebenso An- und Umbauten.

Für das Bild der Siedlung ist neben dem rotbraunen Ziegelstein der Hausfronten und den anthrazitfarbenen Krüppelwalmdächern (ursprünglich Hohlpfannen, naturrot) insbesondere die einheitliche Einfassung der Grundstücke mit natürlichen Hecken bestimmend.

Darüber hinaus gibt es eine weitere Vielzahl von typischen und zu bewahrenden Merkmalen, die das Bild der Siedlung bestimmen.

Diese Gestaltungsmerkmale sind in der folgenden Tabelle (nach Themengebieten sortiert)  angeführt. Zugeordnet sind die bei Neu-, An- und Umbaumaßnahmen zwingend bzw. in der Regel zu erfüllenden Merkmale.

Diese Arbeitshilfe hat einerseits den Zweck, den betroffenen Eigentümern und deren Beauftragten eine Richtschnur für ihre Planungen an die Hand zu geben, andererseits soll sie das Handeln der Entscheidungsträger bei der Stadtverwaltung weitestgehend vereinheitlichen.

Bitte  wenden …

Arbeitshilfe zur Beurteilung von Neu-, An- und Umbauten im Bereich der Erhaltungssatzung Lindental-Süd

| Typische Gestaltungsmerkmale der Ursprungsbauten | Zu erfüllende Merkmale bei Neu-, An- und Umbauten | Weitere in der Regel zu erfüllende Merkmale bei Neu-, An- und Umbauten |
| --- | --- | --- |
| je nach Haustyp unterschiedlich | diese sind (je nach Haustyp) in aller Regel zwingend einzuhalten | in gestalterisch begründeten Ein-zelfällen Ausnahmen möglich |
| Stellung der Gebäude/Bauweise |  |  |
| überwiegend Doppelhäuser, teilweise Einzelhäuser, geschlossene Bauweise an „Op de Pley“ Grundstücke mind. 1000 m² überwiegend traufständig Bautiefe 5,2 – 11,9 m Vorgärten 5 – 40 m tief, Straßenrandbebauung an „Op de Pley“ | Doppel- oder Einzelhäuser; Hausgruppen bzw. geschlossene Bauweise nur an „Op de Pley“ Grundstücke mind. 450 m² Vorgärten in Anpassung an Nach-barbebauung | Anbauten wie z.B. Wintergarten / Terrassenüberdachung gartenseitig möglich Einfriedung nur durch Hecken Hauptgebäude traufständig Bautiefe max. 10,0 m Mit Ausnahme an „Op de Pley“ mind. 5 m tief |
| Geschossigkeit/Traufhöhe |  |  |
| an exponierten Stellen 2, sonst 1 Geschoß + 1 Dachgeschoß kein/minimaler Sockel Traufhöhe ca. 2,6 – 5,5 m Firsthöhe ca. 6,8 - 10,2 m Drempel 0 – ca. 1,0 m | nur an exponierten Stellen 2 Voll-geschoße Sockelhöhe max. 0,3 m angepasst an Haustyp Umgebung angepasst an Haustyp Umgebung angepasst an Haustyp Umgebung | 1 Geschoss + 1 Dachgeschoß (auch als Vollgeschoß zulässig) Traufhöhe max. 3,5/6,0 m Firsthöhe max. 7,0/10,5 m Drempel max. 0,3 m bzw. 1,0 m |
| Dachgestaltung |  |  |
| Krüppelwalmdach ca. 45° - 55° Dacheindeckung Tonziegel, anthrazit (ursprünglich Hohlpfannen, naturrot), unglasiert keine Dachgauben/-einschnitte (mit Ausnahme der Ladenzeile an „Op de Pley“, dort kl.Gauben) Dachüberstand gering (ca. 0,3 m) | Hauptgebäude mit Walm- bzw. Krüppelwalmdach 40° - 55° Dacheindeckung anthrazitfarben oder Hohlpfannen naturrot Straßenseitig keine Dachgauben/ -einschnitte (Ausnahme: Bestand an „Op de Pley“) Dachüberstand max. 0,5 m | Nebengebäude / Garagen auch mit Flach- oder Satteldach mögl. Tonziegel unglasiert (untergeord-net auch Solarkollektoren und -module in Dachebene möglich) Untergeordnete Dachgauben/ -einschnitte gartenseitig möglich |
| Fassadengestaltung |  |  |
| Ziegelsteinfassade rotbraun stehende bis quadratische, kleinformatige und zweiflügelige Fenster, im EG auch mehrflügelig i.d.R. Fensterläden keine Balkone | Ziegelsteinfassade rotbraun stehende bis quadratische Fensterformate; zur Straßenseite nicht bodentief Straßenseitig keine Balkone | Nebengebäude und untergeordnete Bauteile auch abweichend, aber angepasst mögl. kleinformatige und zweiflügelige Fenster, im EG auch mehrflügelig Balkone gartenseitig möglich |

Stadt Krefeld     Fachbereich Stadtplanung     03/2011