Arbeitshilfe zur Beurteilung von Neu-, An- und Umbauten

im Bereich der Erhaltungssatzung Lindental-Nord

Grundsätzliches

Im Geltungsbereich dieser Satzung soll die städtebauliche Eigenart des Gebietes auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt erhalten werden. Daher bedürfen der Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung.

Generell sind die ursprünglichen Siedlungshäuser zu erhalten, sofern dies im Einzelfall zumutbar ist. Neubauten sollen sich möglichst unauffällig in die vorhandene Struktur einfügen, ebenso An- und Umbauten.

Für das Bild der Siedlung ist neben dem rotbraunen Ziegel-stein der Hausfronten und den anthrazitfarbenen Krüppel-walmdächern (ursprünglich Hohlpfannen, naturrot) insbeson-dere die einheitliche Einfassung der Grundstücke mit natürlichen Hecken bestimmend.

Darüber hinaus gibt es eine weitere Vielzahl von typischen und zu bewahrenden Merkmalen, die das Bild der Siedlung bestimmen.

Diese Gestaltungsmerkmale sind in der folgenden Tabelle (nach Themengebieten sortiert)  angeführt. Zugeordnet sind die bei Neu-, An- und Umbaumaßnahmen zwingend bzw. in der Regel zu erfüllenden Merkmale.

Diese Arbeitshilfe hat einerseits den Zweck, den betroffenen Eigentümern und deren Beauftragten eine Richtschnur für ihre Planungen an die Hand zu geben, andererseits soll sie das Handeln der Entscheidungsträger bei der Stadtverwaltung weitestgehend vereinheitlichen.

Bitte  wenden …

Arbeitshilfe zur Beurteilung von Neu-, An- und Umbauten im Bereich der Erhaltungssatzung Lindental-Nord

| Typische Gestaltungsmerkmale der Ursprungsbauten | Zu erfüllende Merkmale bei Neu-, An- und Umbauten | Weitere in der Regel zu erfüllende Merkmale bei Neu-, An- und Umbauten |
| --- | --- | --- |
| je nach Haustyp unterschiedlich | diese sind (je nach Haustyp) in aller Regel zwingend einzuhalten | in gestalterisch begründeten Ein-zelfällen Ausnahmen möglich |
| Stellung der Gebäude/Bauweise |  |  |
| fast ausschließlich freistehende Einzelhäuser, vereinzelt Doppelhäuser Grundstücke mind. 1000 m² traufständig Bautiefe 7 – 8 m Vorgärten 3 – 17 m tief | Einzel- oder Doppelhäuser Grundstücke mind. 450 m² Hauptgebäude traufständig Vorgärten in Anpassung an Nach-barbebauung, mind. 3,0 m | Anbauten wie z.B. Wintergarten / Terrassenüberdachung gartenseitig möglich Einfriedung nur durch Hecken Bautiefe max. 10,0 m |
| Geschossigkeit/Traufhöhe |  |  |
| 1 Geschoss + 1 Dachgeschoss kein/minimaler Sockel Traufhöhe ca. 2,6 – 3,0 m Firsthöhe ca. 6,8 - 7,5 m i.d.R. kein Drempel | 1 Geschoss + 1 Dachgeschoß (auch als Vollgeschoß zulässig) Sockelhöhe max. 0,3 m angepasst an Haustyp Umgebung angepasst an Haustyp Umgebung | Traufhöhe max. 3,5 m Firsthöhe max. 9,0 m Drempel max. 0,3 m |
| Dachgestaltung |  |  |
| Krüppelwalmdach ca. 45° Dacheindeckung Tonziegel, anthrazit (ursprünglich Hohlpfannen, naturrot), unglasiert keine Dachgauben/-einschnitte Dachüberstand gering (ca. 0,3 m) | Hauptgebäude mit Krüppelwalmdach 40° - 50° Dacheindeckung anthrazitfarben oder Hohlpfannen naturrot Straßenseitig keine Dachgauben/ -einschnitte Dachüberstand max. 0,5 m | Nebengebäude / Garagen auch mit Flach- oder Satteldach mögl. Tonziegel unglasiert (untergeord-net auch Solarkollektoren und -module in Dachebene möglich) Untergeordnete Dachgauben/ -einschnitte gartenseitig möglich |
| Fassadengestaltung |  |  |
| Ziegelsteinfassade rotbraun stehende bis quadratische, kleinformatige und zweiflügelige Fenster, im EG auch mehrflügelig Fensterläden keine Balkone | Ziegelsteinfassade rotbraun stehende bis quadratische Fensterformate; zur Straßenseite nicht bodentief Straßenseitig keine Balkone | Nebengebäude und untergeordnete Bauteile auch abweichend, aber angepasst mögl. kleinformatige und zweiflügelige Fenster Balkone gartenseitig möglich |

Stadt Krefeld     Fachbereich Stadtplanung     03/2011